- Контроль герметичности (акустический метод обнаружения  протечек),  контроль процесса вторичной герметизации, техническое обслуживание и  диагностика газовой запорной арматуры наземного исполнения всех типов и диаметров входящей в состав магистральных газопроводов и компрессорных станций.

Акустический тестер (ТА-4) «Искатель-4» позволяет  констатировать отсутствие протечки или, если она присутствует, обнаружить,  локализовать  местонахождение и оценить её интенсивность по показаниям индикатора в условиях повышенного фонового шума (работающая КС).

- Отслеживание эффективности процесса «набивки»  негерметичного крана уплотнительной пастой.

По показаниям индикатора ТА-4  легко  оценить эффективность процесса «набивки» крана уплотнительной пастой и сделать однозначное заключение о восстановлении герметичности запорной арматуры или о необходимости её замены, а так же выявить и устранить случаи вырезки работоспособной, но не отрегулированной ЗА,  когда кран «недозакрыт» или «перезакрыт».

Технические данные:

Чувствительность, мкВ                                                     ≤ 1

Отображаемый  диапазон протечек, мВ                   0,1-3500

Относительная точность изм-я температуры, t°C        0.1

Напряжение  питающего  аккумулятора, В                    12

Время  непрерывной  работы, ч                                        ≥ 8

Взрывозащищённость: искробезопасная  электрическая

цепь  1 Ex ib IIА Т6 X ГОСТ Р51330.10 - 99

Масса, кг                                                                           ≤ 2.5

Габариные размеры, мм: д х ш х в                 180 х 80 х 78

Сертификаты  соответствия:   №  РОСС RU.58.П00219

№ РОСС RU.ГБ05.В03643

- ТА-4 даёт возможность организации на местах постоянного диагностического контроля всей имеющейся запорной арматуры, проведения оперативного анализа и своевременного проведения технического обслуживания на ранних стадиях появления дефектов.

Практически все существенные протечки  в запорной арматуре газопроводов  образуются из  микропротечек  в следствие  постоянного эрозионного износа  уплотнений. Своевременное устранение микропротечек  многократно продлевает срок службы шаровых кранов и задвижек и значительно снижает затраты на их замену, ремонт и эксплуатацию.

- Точечное измерение температуры поверхности трубы или корпуса тестируемого крана (термометрический метод обнаружения протечек).

При наличии протечки в тестируемом газовом кране имеет место процесс дросселирования  и   следовательно, местное понижение температуры. С помощью ТА-4 «Искатель-4» можно измерить температуру поверхности трубы со стороны высокого и низкого давления. Разница температур указывает на наличие и интенсивность протечки.

## ПРЕИМУЩЕСТВА  ТА-4

- В ТА-4 реализованы два самых эффективных метода обнаружения протечек – акустический и термический.

- Скорость получения результатов тестирования от нескольких секунд до одной минуты (зависит от диаметра тестируемого крана).

- ТА-4 не подлежит метрологической поверке, т.к. является прибором  индикаторного типа.

- Стоимость ТА – 4 существенно  ниже стоимости зарубежных аналогов – 750 000 рублей.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону в г. Пензе 8-927-2875612

или пишите на эл. адрес:  nauchno-tehnichesckii-ts@yandex.ru