| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №________________ (ТЗ) для проектирования и заказа |  |  |  |  |  | Дата заполнения «___» _________20__г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАДВИЖКА |  | □ клиновая; □ параллельная; □ шиберная; □ шпиндель выдвижной; □ не выдвижной; |  |  |  |  |
| 1 | Позиция |  |  |  |  |  |
| 2 | Схема |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество |  |  |  |  |  |
| 4 | Назначение |  |  |  |  |  |
| 5 | Номинальный диаметр, DN |  |  |  |  |  |
| 6 | Возможность заужения, Dэфф, мм |  |  |  |  |  |
| 7 | Номинальное (условное) давление РN |  | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 8 | Рабочее давление, РР |  | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 9 | Перепад давления в положении «закрыто» |  | ΔРmax/ ΔРmin ____/____ кгс/см2 (______/_____МПа) |  |  |  |
| 10 | Строительная длинна, мм |  |  |  |  |  |
| 11 | Герметичность затвора |  | Класс_______ГОСТ Р 54808 |  |  |  |
| 12 | Присоединение к трубопроводу |  | □ фланцевое исп.___ ГОСТ _________; □ под приварку по ГОСТ _________; □ муфтовое по ГОСТ _________; □ штуцерное по ГОСТ _________; |  |  | □ ответные фланцы |
|  |  |  |  |  |  | Размер трубопровода Ø_______х______мм |
|  |  |  | □ другое |  |  |  |
| 13 | Рабочая среда |  | Наименование: |  |  |  |
|  |  |  | Хим. состав: |  |  |  |
|  |  |  | Коррозионные примеси: |  |  |  |
|  |  |  | Агрегатное состояние: |  |  |  |
|  |  |  | Твердые включения_______г/л |  | Размеры частиц _______мм |  |
|  |  |  | Температура t от_________º С до_________ º С |  |  |  |
|  |  |  | Плотность ρ _________кг/м3 | Вязкость __________ |  |  |
|  |  |  | □ взрывоопасная; □ пожароопасная; □ токсичная |  |  |  |
| 14 | Материал |  | Корпуса |  |  |  |
|  |  |  | Трубопровода |  |  |  |
| 15 | Климатическое исполнение |  | ______по ГОСТ 15150 при t от_____до_____ º С, влажность____% |  |  |  |
| 16 | Установочное положение |  | □ горизонтальное; □ вертикальное; □ любое |  |  |  |
| 17 | Направление подачи среды |  | □ любое; □ одностороннее |  |  |  |

| 18 | Привод |  |  | □ ручной |  | □ маховик; □ редуктор |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □ электрический |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ пневматический |  | Управляющая среда |  |  |  | Давление управляющей среды Рупр______МПа(кгс/см2) |  |
|  |  |  |  | □ гидравлический |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ электромагнитный |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Время срабатывания, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Внешние воздействия |  |  | Сейсмическое по MSK64 |  |  |  |  | Огнестойкость |  |  |
|  |  |  |  | Вибрация |  |  |  |  | Нагрузки от трубопровода |  |  |
| 21 | Показатели надежности |  |  | Полный срок службы_____лет |  |  | Полный ресурс______цикл,_____час |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначенный срок службы_____лет |  |  | Назначенный ресурс______цикл,_____час |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вероятность безотказной работы____или наработка на отказ _______цикл (час) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Дополнительные испытания |  |  | □ ударный изгиб KCU или KCV≥______кДж/м2 при _________ ºС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ МКК метод_______ГОСТ 6032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Дополнительные комплектующие (шпильки, гайки, прокладки, ЗИП и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Дополнительные требования, примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  | Организация, заполнившая опросный лист |  |  |  |  | Опросный лист заполнил |  |  |  |
| Адрес |  |  | Адрес |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |
| Тел./Факс |  |  | Тел./Факс |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |
| e-mail |  |  | e-mail |  |  |  |  | Подпись, дата |  |  |  |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №________________ (ТЗ) для проектирования и заказа |  |  |  |  |  | Дата заполнения «___» _________20___г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЛАПАН ОБРАТНЫЙ □ |  |  | ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ □ |  |  |  |
| 1 | Позиция |  |  |  |  |  |
| 2 | Схема |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество |  |  |  |  |  |
| 4 | Назначение |  |  |  |  |  |
| 5 | Номинальный диаметр, DN |  |  |  |  |  |
| 6 | Возможность заужения, мм |  |  |  |  |  |
| 7 | Номинальное (условное) давление РN | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |  |
| 8 | Рабочее давление, РР | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |  |
| 9 | Максимальный перепад в затворе | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |  |
| 10 | Строительная длинна, мм |  |  |  |  |  |
| 11 | Герметичность затвора | Класс_______ГОСТ Р 54808 |  |  |  |  |
| 12 | Присоединение к трубопроводу | □ фланцевое исп.___ ГОСТ _________; □ под приварку по ГОСТ _________; □ муфтовое по ГОСТ _________; □ штуцерное по ГОСТ _________; |  |  |  | □ ответные фланцы |
|  |  |  |  |  |  | Размер трубопровода Ø_______х______мм |
|  |  | □ другое |  |  |  |  |
| 13 | Рабочая среда | Наименование: |  |  |  |  |
|  |  | Хим. состав: |  |  |  |  |
|  |  | Коррозионные примеси: |  |  |  |  |
|  |  | Агрегатное состояние: |  |  |  |  |
|  |  | Твердые включения_______г/л |  |  | Размеры частиц _______мм |  |
|  |  | Температура t от_________º С до_________ º С |  |  |  |  |
|  |  | Плотность ρ _________кг/м3 |  | Вязкость __________ |  |  |
|  |  | □ взрывоопасная; □ пожароопасная; □ токсичная |  |  |  |  |
| 14 | Материал | Корпуса |  |  |  |  |
|  |  | Трубопровода |  |  |  |  |
| 15 | Демпфер | □ требуется □ не требуется |  |  |  |  |
| 16 | Климатическое исполнение | ______по ГОСТ 15150 при t от_____до_____ º С, влажность____% |  |  |  |  |
| 17 | Установочное положение | □ горизонтальное; □ вертикальное; □ вертикальное с подачей вверх; □ вертикальное с подачей вниз; □ любое |  |  |  |  |

| 18 | Внешние воздействия |  |  | Сейсмическое по MSK64 |  |  |  | Огнестойкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вибрация |  |  |  | Нагрузки от трубопровода |  |
| 19 | Показатели надежности |  |  | Полный срок службы_____лет |  | Полный ресурс______цикл,_____час |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначенный срок службы_____лет |  | Назначенный ресурс______цикл,_____час |  |  |  |
|  |  |  |  | Вероятность безотказной работы____или наработка на отказ _______цикл (час) |  |  |  |  |  |
| 20 | Дополнительные испытания |  |  | □ ударный изгиб KCU или KCV≥______кДж/м2 при _________ ºС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ МКК метод_______ГОСТ 6032 |  |  |  |  |  |
| 21 | Дополнительные комплектующие (шпильки, гайки, прокладки, ЗИП и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Дополнительные требования, примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  | Организация, заполнившая опросный лист |  |  |  | Опросный лист заполнил |  |  |
| Адрес |  |  | Адрес |  |  |  | ФИО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |
| Тел./Факс |  |  | Тел./Факс |  |  |  | Телефон |  |  |
| e-mail |  |  | e-mail |  |  |  | Подпись, дата |  |  |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №________________ (ТЗ) для проектирования и заказа |  |  |  |  |  | Дата заполнения «___» _________20___г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Позиция |  |  |  |  |  |
| 2 | Схема |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество |  |  |  |  |  |
| 4 | Назначение |  |  |  |  |  |
| 5 | Номинальный диаметр |  | DNВХОД______мм | DNВЫХОД______мм |  |  |
| 6 | Номинальное (условное) давление |  | PNВХОД ____кгс/см2(____МПа) | PNВЫХОД____кгс/см2(____МПа) |  |  |
| 7 | Рабочее давление, РР |  | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 8 | Расчетное давление, Ррасч |  | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 9 | Давление настройки РН или диапазон давлений настройки |  | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 10 | Давление за клапаном (противодавление) |  | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 11 | Пропускная способность, кг/ч - для газа при нормальных условиях, при рабочих условиях (нужное подчеркнуть); - для жидкости и пара |  |  |  |  |  |
| 12 | Рабочая среда |  | Наименование: |  |  |  |
|  |  |  | Хим. состав: |  |  |  |
|  |  |  | Коррозионные примеси: |  |  |  |
|  |  |  | Агрегатное состояние: |  |  |  |
|  |  |  | Твердые включения_______г/л |  | Твердые включения_______г/л |  |
|  |  |  | Температура t от_________º С до_________ º С |  |  |  |
|  |  |  | Вязкость __________ |  |  |  |
|  |  |  | □ взрывоопасная; □ пожароопасная; □ токсичная |  |  |  |
| 13 | Плотность среды при условии сброса |  | ρ _________кг/м3 |  |  |  |
| 14 | Молекулярный вес |  |  |  |  |  |
| 15 | Показатель адиабаты газа при условиях сброса |  |  |  |  |  |
| 16 | Диаметр седла, мм или площадь седла, мм2 |  | dC_________мм; FC___________мм2 |  |  |  |
| 17 | Коэффициент расхода | α1 – для газа |  |  |  |  |
|  |  | α2 – для жидкости |  |  |  |  |
| 18 | Строительная длинна, мм |  | L________/L1_________ |  |  |  |
| 19 | Герметичность затвора |  | Класс_______ГОСТ Р 54808 |  |  |  |
| 20 | Присоединение к трубопроводу |  | □ фланцевое вх исп._____/ вых исп._____/ ГОСТ ________; □ под приварку по ГОСТ _________; □ муфтовое по ГОСТ _________; □ штуцерное по ГОСТ _________; |  |  | □ ответные фланцы |
|  |  |  |  |  |  | Размер трубопровода Вход: Ø_______х______мм Выход: Ø_______х______мм |
|  |  |  | □ другое |  |  |  |
| 21 | Материал |  | Корпуса |  |  |  |
|  |  |  | Трубопровода |  |  |  |
| 22 | Климатическое исполнение |  | ______по ГОСТ 15150 при t от_____до_____ º С, влажность____% |  |  |  |

| 23 | Устройство для ручного открытия |  |  | □ да; □ нет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Внешние воздействия |  |  | Сейсмическое по MSK64 |  |  |  | Огнестойкость |  |
|  |  |  |  | Вибрация |  |  |  | Нагрузки от трубопровода |  |
| 25 | Показатели надежности |  |  | Полный срок службы_____лет |  | Полный ресурс______цикл,_____час |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначенный срок службы_____лет |  | Назначенный ресурс______цикл,_____час |  |  |  |
|  |  |  |  | Вероятность безотказной работы____или наработка на отказ _______цикл (час) |  |  |  |  |  |
| 26 | Дополнительные испытания |  |  | □ ударный изгиб KCU или KCV≥______кДж/м2 при _________ ºС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ МКК метод_______ГОСТ 6032 |  |  |  |  |  |
| 27 | Необходимость установки переключающих устройств на входе и выходе из клапанов |  |  | □ да; □ нет |  |  |  |  |  |
| 28 | Дополнительные комплектующие (шпильки, гайки, прокладки, ЗИП и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Дополнительные требования, примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  | Организация, заполнившая опросный лист |  |  |  | Опросный лист заполнил |  |  |
| Адрес |  |  | Адрес |  |  |  | ФИО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |
| Тел./Факс |  |  | Тел./Факс |  |  |  | Телефон |  |  |
| e-mail |  |  | e-mail |  |  |  | Подпись, дата |  |  |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №________________ (ТЗ) для проектирования и заказа |  |  |  |  | Дата заполнения «___» _________20___г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УСТРОЙСТВО ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Позиция |  |  |  |  |
| 2 | Схема |  |  |  |  |
| 3 | Количество |  |  |  |  |
| 4 | Назначение |  |  |  |  |
| 5 | Номинальный диаметр, DN |  |  |  |  |
| 7 | Номинальное (условное) давление РN | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 8 | Рабочее давление, РР | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 9 | Коэффициент гидравлического сопротивления |  |  |  |  |
| 10 | Строительная длинна, мм |  |  |  |  |
| 11 | Герметичность затвора | Класс_______ГОСТ Р 54808 |  |  |  |
| 12 | Присоединение к трубопроводу | □ фланцевое исп.___ ГОСТ _________; □ под приварку по ГОСТ _________; □ муфтовое по ГОСТ _________; □ штуцерное по ГОСТ _________; |  |  | □ ответные фланцы |
|  |  |  |  |  | Размер трубопровода Ø_______х______мм |
|  |  | □ другое |  |  |  |
| 13 | Рабочая среда | Наименование: |  |  |  |
|  |  | Хим. состав: |  |  |  |
|  |  | Коррозионные примеси: |  |  |  |
|  |  | Агрегатное состояние: |  |  |  |
|  |  | Твердые включения_______г/л |  | Размеры частиц _______мм |  |
|  |  | Температура t от_________º С до_________ º С |  |  |  |
|  |  | Плотность ρ _________кг/м3 | Вязкость __________ |  |  |
|  |  | □ взрывоопасная; □ пожароопасная; □ токсичная |  |  |  |
| 14 | Материал | Корпуса |  |  |  |
|  |  | Трубопровода |  |  |  |
| 16 | Климатическое исполнение | ______по ГОСТ 15150 при t от_____до_____ º С, влажность____% |  |  |  |
| 17 | Установочное положение | □ горизонтальное; □ вертикальное; □ любое |  |  |  |
| 18 | Расположение маховика | □ левое; □ правое |  |  |  |

| 19 | Внешние воздействия |  |  | Сейсмическое по MSK64 |  |  |  | Огнестойкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вибрация |  |  |  | Нагрузки от трубопровода |  |
| 20 | Показатели надежности |  |  | Полный срок службы_____лет |  | Полный ресурс______цикл,_____час |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначенный срок службы_____лет |  | Назначенный ресурс______цикл,_____час |  |  |  |
|  |  |  |  | Вероятность безотказной работы____или наработка на отказ _______цикл (час) |  |  |  |  |  |
| 21 | Дополнительные испытания |  |  | □ ударный изгиб KCU или KCV≥______кДж/м2 при _________ ºС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ МКК метод_______ГОСТ 6032 |  |  |  |  |  |
| 22 | Дополнительные комплектующие (шпильки, гайки, прокладки, ЗИП и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Дополнительные требования, примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  | Организация, заполнившая опросный лист |  |  |  | Опросный лист заполнил |  |  |
| Адрес |  |  | Адрес |  |  |  | ФИО |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |
| Тел./Факс |  |  | Тел./Факс |  |  |  | Телефон |  |  |
| e-mail |  |  | e-mail |  |  |  | Подпись, дата |  |  |

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №________________ (ТЗ) для проектирования и заказа |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения «___» _________20___г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Позиция |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Схема |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Назначение |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Номинальный диаметр |  |  | DNВХОД______мм | DNВЫХОД______мм |  |  |
| 6 | Номинальное (условное) давление |  |  | PNВХОД ____кгс/см2(____МПа) | PNВЫХОД____кгс/см2(____МПа) |  |  |
| 7 | Рабочее давление, РР |  |  | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 8 | Давление настройки РН предохранительных клапанов |  |  | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 9 | Давление на выходе (противодавление) |  |  | ________ кгс/см2 (___________МПа) |  |  |  |
| 10 | Пропускная способность, кг/ч - для газа при нормальных условиях, при рабочих условиях (нужное подчеркнуть); - для жидкости и пара |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Рабочая среда |  |  | Наименование: |  |  |  |
|  |  |  |  | Хим. состав: |  |  |  |
|  |  |  |  | Коррозионные примеси: |  |  |  |
|  |  |  |  | Агрегатное состояние: |  |  |  |
|  |  |  |  | Твердые включения_______г/л |  | Твердые включения_______г/л |  |
|  |  |  |  | Температура t от_________º С до_________ º С |  |  |  |
|  |  |  |  | Вязкость __________ |  |  |  |
|  |  |  |  | □ взрывоопасная; □ пожароопасная; □ токсичная |  |  |  |
| 12 | Плотность среды при условии сброса |  |  | ρ _________кг/м3 |  |  |  |
| 13 | Молекулярный вес |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Показатель адиабаты газа при условиях сброса |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Диаметр седла, мм или площадь седла, мм2 предохранительных клапанов |  |  | dC_________мм; FC___________мм2 |  |  |  |
| 16 | Коэффициент расхода предохранительных клапанов |  | α1 – для газа |  |  |  |  |
|  |  |  | α2 – для жидкости |  |  |  |  |
| 17 | Коэффициент гидравлического сопротивления Переключающих устройств |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Герметичность затвора | Предохранительных клапанов |  | Класс_______ГОСТ Р 54808 |  |  |  |
|  |  | Переключающих устройств |  | Класс_______ГОСТ Р 54808 |  |  |  |
| 19 | Присоединение к трубопроводу |  |  | □ фланцевое вх исп._____/ вых исп._____/ ГОСТ ________; □ под приварку по ГОСТ _________; □ муфтовое по ГОСТ _________; □ штуцерное по ГОСТ _________; |  |  | □ ответные фланцы |
|  |  |  |  |  |  |  | Размер трубопровода Вход: Ø_______х______мм Выход: Ø_______х______мм |
|  |  |  |  | □ другое |  |  |  |

| 20 | Материал |  | Корпуса предохранительных клапанов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Корпуса переключающих устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Климатическое исполнение |  |  |  | ______по ГОСТ 15150 при t от_____до_____ º С, влажность____% |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство для ручного открытия предохранительных клапанов |  |  |  | □ да; □ нет |  |  |  |  |  |
| 23 | Расположение маховиков |  |  |  | □ левое; □ правое |  |  |  |  |  |
| 24 | Внешние воздействия |  |  |  | Сейсмическое по MSK64 |  |  |  | Огнестойкость |  |  |
|  |  |  |  |  | Вибрация |  |  |  | Нагрузки от трубопровода |  |  |
| 25 | Показатели надежности |  |  |  | Полный срок службы_____лет |  | Полный ресурс______цикл,_____час |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначенный срок службы_____лет |  | Назначенный ресурс______цикл,_____час |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вероятность безотказной работы____или наработка на отказ _______цикл (час) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Дополнительные испытания |  |  |  | □ ударный изгиб KCU или KCV≥______кДж/м2 при _________ ºС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □ МКК метод_______ГОСТ 6032 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Дополнительные комплектующие (шпильки, гайки, прокладки, ЗИП и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Дополнительные требования, примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  | Организация, заполнившая опросный лист |  |  |  | Опросный лист заполнил |  |  |  |
| Адрес |  |  |  | Адрес |  |  |  | ФИО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |
| Тел./Факс |  |  |  | Тел./Факс |  |  |  | Телефон |  |  |  |
| e-mail |  |  |  | e-mail |  |  |  | Подпись, дата |  |  |  |