| Тип | Назначение | Управление |
| --- | --- | --- |
| Клапан регулирующий (исполнительное устройство) с затвором в виде плунжера | Непрерывное (аналоговое) регулирование параметров рабочей среды посредством изменения её расхода по заданной характеристике | От внешнего источника энергии (пневматическим или электрическим исполнительным механизмом) |
| Клапан регулирующий (вентильного типа) | Периодическое ступенчатое (дискретное) регулирование расхода рабочей среды | Ручное |
| Регулятор давления прямого действия | Поддержание постоянного заданного давления рабочей среды на участке до или после регулятора("до себя" или "после себя") | Непосредственно от рабочей среды |
| Клапан редукционный (вид регулятора давления прямого действия "после себя") | Поддержание постоянного давления рабочей среды, когда отрегулированное давление меньше половины регулируемого | Непосредственно от рабочей среды при помощи поршневого привода и пилотного (управляющего) устройства |
| Клапан смесительный трехходовой | Смешивание в соответствующих пропорциях различных сред, например холодной и горячей воды, выдерживая заданную температуру | От внешнего источника энергии(пневмо- или электроприводом) по командному сигналу о расходах обеих смешивающихся сред |
| Заслонка регулирующая | Регулирование расхода рабочей среды в системах с большим расходом и небольшими | От внешних источников энергии (пневмо- или электроприводом) |
| Кран шаровый регулирующий | Регулирование расхода рабочей среды | От внешнего источника энергии (пневмо-, гидро- или электроприводом) |
| Задвижка регулирующая | Дросселирование пара, регулирование расхода воды и пара в энергетических установках | Электроприводом |
| Клапан(кран)регулирующий золотниковый | Регулирование расхода воды и пара в энергетических установках | Ручное или дистанционное |
| Регулятор уровня (питания, перелива) | Автоматическое поддержание заданного уровня жидкости в сосудах энергетических, холодильных и других установок | От поплавка путем впуска дополнительного количества жидкости (регулятор питания) или выпуска избыточного количества жидкости (регулятор перелива) |