| Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ЗКВШ 00.00.000.000 Номер чертежа: ЗКВШ 00.00.000.000 Материал Корпуса: чугун Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80 Рабочая Среда: вода, пар Тип Давления: N Ру max: 16 T min: 1 T max: 250 Тип: Задвижки |  |
| --- | --- |

| Таблица фигура | Номер чертежа | Усл. обозн. | Присоединение | Привод | Ду | L | L1 | H | H1 | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗКВШ 00.00.000.000 |  | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной (маховик) | 50 | 180 |  | 350 | 302 | 15,5 |
| Луганский станкостроительный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗКВШ 00.00.000.000 |  | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной (маховик) | 80 | 210 |  | 480 | 397 | 32 |
| Луганский станкостроительный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗКВШ 00.00.000.000 |  | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ручной (маховик) | 100 | 230 |  | 560 | 452 | 42 |
| Луганский станкостроительный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |