Маркировка ГОСТ 52760-2007 устанавливает нормы маркировки и отличительной окраски на все виды трубопроводной арматуры, описанные ниже в таблице (табл. 3.7). Знаки маркировки 1 (номинальный диаметр), 2 (номинальное давление), 3 (материал корпуса), 4 (товарный знак и/или наименование изготовителя) являются обязательными. Знак маркировки 2 может быть заменен или дополнен знаками маркировки 7 (предельная температура) и 9 (рабочее давление). Знак маркировки 5 является обязательным для арматуры с регламентированным направлением подачи рабочей среды. Прочие знаки маркировки являются обязательными в случае, если это определено какими-либо регулирующими документами, иначе указываются изготовителями в добровольном порядке.

Таблица 3.7. Знаки маркировки

| Номер знака маркировки | Параметр характеризуемый знаком | Характеристика знака и пример |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный диаметр DN | Знак представляет собой числовую часть обозначения номинального диаметра (условного прохода) по ГОСТ 28398. Примеры: 1. Для арматуры DN 100: 100 2. Для арматуры DN 300: 300 При разных номинальных диаметрах присоединительных патрубков номинальный диаметр маркируют для входного патрубка или значения, указывают через дробь. Примеры: 1. 100/80 2. 100/150 |  |
| 2 | Номинальное давление PN | Знак представляет собой обозначение номинального давления по ГОСТ 26349. Пример — для арматуры на номинальное давление 1,2 МПа (12 кгс/см2): PN 12 При разных номинальных давлениях входного и выходного |  |
| патрубков номинальное давление маркируют для входного патрубка или указывают через дробь, при этом в числителе указывают значение для входного патрубка, в знаменателе — для выходного патрубка. Пример — PN 10 / PN 3 |  |  |  |
| 3 | Материал корпуса | Знак представляет обозначение марки материала по документации или условное обозначение (шифр), пояснение которого дано в эксплуатационной документации |  |
| 4 | Товарный знак и/или наименование изготовителя | — |  |
| 5 | Направление подачи рабочей среды на арматуру | Знак представляет собой стрелку, которая может выполняться: – параллельно с осью (осями) патрубков арматуры; – под углом к оси патрубков для указания потока рабочей среды под золотник (стрелка вверх) или на золотник (стрелке вниз) |  |
| 6 | Обозначение прокладки для уплотнения фланцев арматуры | Параметры знака приводят в конструкторской документации на конкретное изделие |  |
| 7 | Максимально допустимая температура или диапазон допустимых температур рабочей среды t | Знак представляет собой буквенно-цифровое сочетание. Примеры: 1. Для максимальной температуры 150 °С: t 150 2. Для диапазона температур от –250 °С до +100 °С: t от -250 до +100; или t +100 –250 |  |
| 8 | Обозначение резьбы присоединительных патрубков | Знак представляет собой обозначение резьбы по стандарту на нее. Примеры: 1. M 36 ¥ 2 2. R 1½" |
| 9 | Рабочее давление РР или расчетное давление Р | Знак представляет собой буквенно-цифровое сочетание. Примеры: 1. Для арматуры на рабочее давление 15 МПа (150 кгс/см2): РР 150. 2. Для арматуры на рабочее давление 5 · 10–3 мм рт.ст.: Hg 5 · 10–3. 3. Для арматуры, работающей в диапазоне рабочих давлений от 5 · 10–3 мм рт.ст. до 15 МПа (150 кгс/см2): от Hg 5 · 10–3 до РР 150. 4. Для арматуры на расчетное давление 9 МПа (90 кгс/см2): Р 90 |
| 10 | Обозначение арматуры (привода) | По основному конструкторскому документу |
| 11 | Обозначение стандарта | Если изделие стандартизовано |
| 12 | Номер плавки | Знак включают в состав маркировки в случае, если корпусные детали литые |
| 13 | Индекс (код) арматуры с характеристикой внутренних деталей арматуры | Знак включают в состав маркировки в случае, если существует отраслевая или фирменная система индексации (кодирования) |
| 14 | Категория обслуживания | Знак включают в состав маркировки в случае, если существует отраслевая или фирменная система технического обслуживания и ремонта |
| 15 | Обозначение футеровки | Параметры знака приводят в КД на конкретное изделие |
| 16 | Знак соответствия | В соответствии с действующим законодательством. Допускается применять российские, международные или иностранные знаки |
| соответствия |  |  |
| 17 | Клеймо контролера | — |
| 18 | Год изготовления, заводской номер изделия | — |
| 19 | Гидравлические характеристики | Параметры знака приводят в КД на конкретное изделие. Примеры: 1. Для условной пропускной способности 63 м3/ч и линейной пропускной характеристики регулирующей арматуры: ЛКvу 63 2. То же – для равнопроцентной характеристики: PКvу 63 |
| 20 | Обозначение страны-изготовителя | При поставке на экспорт маркировку «Сделано в России» выполняют на русском и/или иностранном языке в соответствии с КД и/или контрактом |
| 21 | Обозначение среды или фазового состояния среды | Применяют, когда арматура разработана и/или испытана для определенных сред Примеры: 1. Для жидких сред: Ж или L 2. Для газообразных сред: Г или G 3. Для воды: В или W 4. Для водяного пара: П или WSP 5. Для нефти или масла: НФ или О 6. Для хлора: Cl 7. Для сероводорода: H2S 8. Для аммиака: NH3 |
| 22 | Положение запирающего или регулирующего элемента при отсутствии энергии в приводном устройстве | Примеры: 1. Для нормально открытой арматуры: НО 2. Для нормально закрытой арматуры: НЗ |